- CZĘŚĆ OPISOWA

- Temat opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zmianę organizacji ruchu w miejscowości Teklinów w ciągu drogi powiatowej nr 4704E w związku z planowaną przebudową drogi i budową chodnika .

- Zarząd drogi

Droga znajduje się w zarządzie:

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 14; 98-400 Wieruszów.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (D.U. nr 177 poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (D.U. nr 160 poz. nr 1086),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( załącznik do Dz. U. 220 poz. 2181),

- Projekt budowlany planowanej przebudowy.

- Plan sytuacyjny terenu w skali 1:1000

- Stan istniejący

Droga nr 4704E na odcinku projektowanej przebudowy przebiega przez teren zabudowy miejscowości Wieruszów i Teklinów. Odcinkami posiada przekrój półuliczny z jednostronnym chodnikiem i jezdnią bitumiczną o szerokości 5,20-5.90m. Droga na terenie miejscowości Teklinów jest oznakowana znakami D-42/43 z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów do 50km/h. Na rozpatrywanym odcinku drogi dopuszcza się ruch pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 20t. Wszystkie znaki pionowe i poziome zostały zinwentaryzowane i naniesione na planie sytuacyjnym.

- Charakterystyka ruchu

Na rozpatrywanej drodze występuje umiarkowane natężenie ruchu kołowego głównie pojazdów osobowych i maszyn rolniczych. Na  drodze nr 4704E ruch należy zakwalifikować do kategorii KR 1. W miejscowości Teklinów występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów.

- Projektowana organizacja ruchu

W związku z projektowaną przebudową planuje się dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku na odcinku przebiegającym przez miejscowość Teklinów. Przewiduje się oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych konfiguracją znaków pionowych C-13, C-16 oraz  C-13a i C-16a.

W km 0+ 034; w km 0+853; w km 1+410; w km 1+667 oraz km 2+527 przewiduje się wyznaczenie przejść dla pieszych. Przejścia oznakować znakami poziomymi P-10 o szerokości 4,0m oraz pionowymi D-6.

Przed skrzyżowaniem w km 0+875 planuje się wprowadzić zakaz wyprzedzania oraz uzupełnić istniejące oznakowanie o znaki D-1. Istniejące przystanki autobusowe uzupełnić o znaki pionowe D-15.

Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planach sytuacyjnych..

- Znaki

Znaki powinny być z folii odblaskowej minimum typu 1, o wymiarach z grupy S (średnie). Znaki umieścić w odległości min 0,50m od krawędzi jezdni na wysokości min 2,50 od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej części znaku. Znaki ustawić zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Znaki poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Znaki  C-13; C-16; C-13a i C-16a mogą wystąpić w rozmiarach zaliczanych do grupy mini.

- Uzasadnienie

W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej  nr  4704E Wieruszów-Teklinów-Jutrków w miejscowości Teklinów uwzględniono oczekiwania mieszkańców i włodarzy Gminy związane z poprawą bezpieczeństwa na rozpatrywanej drodze.

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowana jest stała organizacja ruchu. Przewiduje się wprowadzenie powyższej organizacji ruchu po uprzednim wykonaniu zaplanowanej przebudowy tj do końca 2016r.

Opracował:

..............................................

Daniel Mrugała